Департамент по делам казачества  и кадетских учебных заведений Ростовской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Ростовской области

«Белокалитвинский казачий кадетский профессиональный техникум

имени Героя Советского Союза  Быкова Бориса Ивановича»

| СОГЛАСОВАНО С РАБОТОДАТЕЛЕМ _____ТНВ «Гладышев и К»___________ ____________________ А.И. Гладышев «___» ______________ 2018 г. | СОГЛАСОВАНО _____________ Н.И. Аксюк Главный государственный инженер- Инспектор Гостехнадзора Белокалитвинского района |
| --- | --- |

Контрольно-оценочные средства

для проведения текущего контроля успеваемости в форме  контрольной проверки

по теме «Вождение трактора категории «D» в рамках ППКРС

для профессии 110800.02 (35.01.13). Тракторист-машинист

сельскохозяйственного производства

2018 г.

| РАССМОТРЕНО на заседании МК профцикла протокол № ___ от «____»__________2018 г. Председатель МК _____________ Рябенко В.А. | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УПР _____________Фоменко Т.П. от «____»__________2018 г. |
| --- | --- |

Контрольно оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости форме  контрольной проверки по теме «Вождение тракторов категории «D» разработаны на основе ФГОС  по профессии  110800.02 (35.01.13) «Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства», утвержденного Приказом Минобрнауки России от 02.08.2013 г. № 740 (ред. от 09.04.2015 г.) и рабочей программы профессионального модуля ПМ.01 «Эксплуатация и техническое обслуживание тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования»

Разработчик: Рябенко И.М. -  мастер производственного обучения Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области «Белокалитвинский казачий кадетский профессиональный техникум  имени Героя Советского Союза Быкова Бориса Ивановича».

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ТЕМЫ

В результате контроля и оценки темы осуществляется комплексная проверка профессиональных компетенций и практического опыта

| Профессиональны компетенции и практический опыт | Виды работ и требования к их выполнению | Виды заданий |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами всех видов на предприятиях сельского хозяйства. ПК 1.4. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах технического обслуживания. | Вождение трактора категории «D». -выполнять техническое обслуживание перед выездом -управлять трактором на всех передачах переднего и заднего хода -водить трактор в трудных дорожных условиях - соблюдение мер техники безопасности, экологической безопасности, безопасности движения и ПДД. | Инструкционные карты, маршрут движения |

2. Задание для проведения контрольной проверки по теме «Вождение трактора категории «D»».                                                                                                                      Контрольная проверка проводится на полигоне БККПТ

Материально-техническое обеспечение: Трактор ХТЗ-150К, прицеп 2ПТС9, набор слесарного инструмента, ветошь, заправочный инвентарь, инструкционная карта, маршрут движения.

Задание

- Провести ежесменное техническое обслуживание за трактором ХТЗ-150К.

- Вождение трактора по маршруту

Инструкция карта

Тема: Проведение ежесменного технического обслуживания за трактором ХТЗ-150 К.

Материальное обеспечение: Трактор ХТЗ-150 К, Прицеп 2ПТС9, ГСМ, заправочный инвентарь, инструмент, ветошь.

|  | Провести внешний осмотр агрегата, выявленные неисправности устранить. |
| --- | --- |
|  | - Проверить и по необходимости долить топливо в бак (уровень топлива в баке не должен быть выше 10-15 см от верхней плоскости заливной горловины). |
|  | - Проверить и при необходимости долить масло в картер двигателя, (нормальный уровень в картере должен быть не ниже нижний метки щупа). |
|  | - Проверить уровень охлаждающей жидкости в радиаторе, при необходимости долить. |
|  | - Проверить работу приборов освещения и световой сигнализации. |
|  | - Запустить двигатель и прослушать его работу, снять показания с указателей давления масла в двигателе, давления масла в коробке передач, давление воздуха в тормозной системе и зарядку аккумуляторных батарей. |
|  | - Проверить исправность основных тормозов и стояночного тормоза. |
| 1 | Проверить работу гидросистемы: Установить рычаг (1) выносного цилиндра в положение «Подъем», если навесной механизм поднялся, а рычаг самостоятельно стал в положение «Нейтрал» и нет протекания масла, гидросистема работает нормально. |

4. Маршрут движения

Стоп линия

Габаритный

дворик

Бокс

Горка

Прицеп

5. Критерии оценки

| № | Виды работ | Эталон | Балы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение ЕТО за трактором ХТЗ-150К | Провести внешний осмотр трактора. Проверить заправочные емкости; уровень масла в картере двигателя, жидкость в си теме охлаждения, топливо в баках. Работу тормозной и осветительной систем. Соблюдение ТБ | 0-1 |
| 2 | Пуск двигателя. | Проверка положения рычагов управления. Пуск вспомогательного и основного двигателя. Снятия показаний измерительных приборов. Соблюдение ТБ | 0-1 |
| 3 | Начало движения | Включение заданной передачи (без рыпа и рывков). Плавность строгания трактора с места. Соблюдение БД | 0-1 |
| 4 | Остановка и трогание на подъеме. | Остановка на подъёме, включение стояночного тормоза (откат трактора назад не допускается). Трогание трактора на подъём (Отсутствие рывков, остановка двигателя не допускается, откат назад не более метра). Соблюдение БД | 0-1 |
| 5 | Движение по прямой с поворотами | Выбор скоростного режима. Движение без резких изменений направления. Остановка у заданной линии не ближе одного метра. Соблюдение БД | 0-1 |
| 6 | Разворот в ограниченном пространстве с применением заднего хода. | Плавность въезда в габаритный дворик. Разворот за два переключения передач. Прямолинейность выезда из дворика. Соблюдение БД | 0-1 |
| 7 | Подъезд к прицепу задним ходом. | Установка трактора на одну линию с прицепом. Плавность и точность подъезда. Соблюдение БД | 0-1 |
| 8 | Проезд восьмёрки. | Выбор скоростного режима. Аккуратность проезда с учетом габаритов трактора. | 0-1 |
| 9 | Постановка трактора в бокс задним ходом. | Заезд в бокс с учетом габаритов трактора. Установка строго по центру. Соблюдение БД | 0-1 |

Оценка «5» 8 - 9 балов, оценка «4» 7 - 8 балов, оценка «3» 6-7 балов

В случаи грубого нарушения техники безопасности студент отстраняется от выполнения работы.

ПРОТОКОЛ

срезовой контрольной работы

Тема: Вождение колесного трактора категории «D».

Группа № 1.1 от «__» _______ 2017 года

| № | Фамилия инициалы | Номер вида работ, балы, оценка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Всего | Оценка |
| 1 | Иванов И. И. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 5 |

Анализ____________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Мастер П/О ____________ /Рябенко И.М./