Департамент по делам казачества  и кадетских учебных заведений Ростовской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Ростовской области

«Белокалитвинский казачий кадетский профессиональный техникум

имени Героя Советского Союза  Быкова Бориса Ивановича»

| СОГЛАСОВАНО С РАБОТОДАТЕЛЕМ _____ТНВ «Гладышев и К»___________ ____________________ А.И. Гладышев «___» ______________ 2018 г. | СОГЛАСОВАНО _____________ Н.И. Аксюк Главный государственный инженер- Инспектор Гостехнадзора Белокалитвинского района |
| --- | --- |

Контрольно-оценочные средства

для проведения текущего контроля успеваемости в  контрольной проверки

по теме «Вождение трактора категории «Е» в рамках ППКРС

для профессии 110800.02 (35.01.13). Тракторист-машинист

сельскохозяйственного производства

2018 г.

| РАССМОТРЕНО на заседании МК профцикла протокол № ___ от «____»__________2018 г. Председатель МК _____________ Рябенко В.А. | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УПР _____________Фоменко Т.П. от «____»__________2018 г. |
| --- | --- |

Контрольно оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости в форме  контрольной проверки по теме «Вождение тракторов категории «Е» разработаны на основе ФГОС  по профессии  110800.02 (35.01.13) «Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства», утвержденного Приказом Минобрнауки России от 02.08.2013 г. № 740 (ред. от 09.04.2015 г.) и рабочей программы профессионального модуля ПМ.01 «Эксплуатация и техническое обслуживание тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования».

Разработчик: Рябенко И.М. -  мастер производственного обучения Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области «Белокалитвинский казачий кадетский профессиональный техникум  имени Героя Советского Союза Быкова Бориса Ивановича».

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ТЕМЫ

В результате контроля и оценки темы осуществляется комплексная проверка профессиональных компетенций и практического опыты

| Профессиональны компетенции и практический опыт | Виды работ и требования к их выполнению | Виды заданий |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами всех видов на предприятиях сельского хозяйства. ПК 1.4. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах технического обслуживания. | Вождение трактора категории «E». -управлять трактором на всех передачах переднего и заднего хода -водить трактор в различных дорожных условиях; - соблюдение мер техники безопасности, экологической безопасности, безопасности движения и ПДД. -выполнять техническое обслуживание перед выездом; | Инструкцион-ные карты, маршрут движения |

2. Задание для проведения контрольной проверки по теме «Вождение трактора категории «Е»».                                                                                                                      Контрольная проверка проводится на полигоне БККПТ

Материально-техническое обеспечение: Трактор ДТ-75, прицеп 2ПТС4, набор слесарного инструмента, ветошь, заправочный инвентарь, инструкционная карта, маршрут движения.

Задание

- Провести ежесменное техническое обслуживание за трактором ДТ-75.

- Вождение трактора по маршруту

Инструкционная карта

# Тема Ежесменное техническое обслуживание трактора ДТ-75М.

Материально – техническое обеспечение занятия: ДТ-75М, комплект инструмента, заправочный инвентарь.

Порядок выполнения работы

| Последовательность выполнения задания | Технические условия выполнения задания и вид выполняемых работ | Применяемый инструмент |
| --- | --- | --- |
| Провести ЕТО трактора ДТ – 75М Рис. 1. Трактор ДТ-75М. | 1. Проверить уровень масла и при необходимости долить - в картер основного двигателя - в корпус топливного насоса - в корпус регулятора частоты вращения коленчатого вала основного двигателя. 2. Проверить уровень охлаждающей жидкости в системе охлаждения (в радиаторе) и при необходимости долить. 3. Проверить техническое состояние узлов и механизмов трактора, их крепления, подтекания топлива, масла и охлаждающей жидкости, и электролита. При наличии устранить и протереть места подтекания ветошью. 4. Проверить и при необходимости отрегулировать натяжение ремня вентилятора. | Слесарный набор (средний). , емкость с моторным маслом, ветошь, воронка, ёмкость с водой или тосолом, щетка. |
| Проверить техническое состояние трактора ДТ-75М перед выездом. Рис. 2. Щиток приборов. | Запустить основной двигатель, убедиться в отсутствии посторонних стуков и шумов. Проверить работу: - контрольных приборов; - систем звуковой и световой сигнализации; - механизмы управления трактором и тормоза. | Слесарный набор (средний). |

4. Маршрут движения

Стоп линия

Габаритный

дворик

Бокс

Горка

Прицеп

5. Критерии оценки

| № | Виды работ | Эталон | Балы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение ЕТО за трактором ДТ-75 м | Провести внешний осмотр трактора. Проверить заправочные емкости; уровень масла в картере двигателя, жидкость в системе охлаждения, топливо в баках. Работу тормозной и осветительной систем. Соблюдение БД | 0-1 |
| 2 | Пуск двигателя. | Проверка положения рычагов управления. Пуск вспомогательного и основного двигателя. Снятия показаний измерительных приборов. Соблюдение БД | 0-1 |
| 3 | Начало движения | Включение заданной передачи (без рыпа и рывков). Плавность строгания трактора с места. Соблюдение БД | 0-1 |
| 4 | Остановка и трогание на подъеме. | Остановка на подъёме, включение стояночного тормоза (откат трактора назад не допускается). Трогание трактора на подъём (Отсутствие рывков, остановка двигателя не допускается, откат назад не более метра). Соблюдение БД | 0-1 |
| 5 | Движение по прямой с поворотами | Выбор скоростного режима. Движение без резких изменений направления. Остановка у заданной линии не дальше одного метра. Соблюдение БД | 0-1 |
| 6 | Разворот в ограниченном пространстве с применением заднего хода. | Плавность въезда в габаритный дворик. Разворот за два переключения передач. Прямолинейность выезда из дворика. Соблюдение БД | 0-1 |
| 7 | Подъезд к прицепу задним ходом. | Установка трактора на одну линию с прицепом. Плавность и точность подъезда. Соблюдение БД | 0-1 |
| 8 | Постановка трактора в бокс задним ходом. | Заезд в бокс с учетом габаритов трактора. Установка строго по центру. Соблюдение БД | 0-1 |

Оценка «5» - 8 балов, оценка «4» - 7 балов, оценка «3» - 6 балов

В случаи грубого нарушения техники безопасности студент отстраняется от выполнения работы.

ПРОТОКОЛ

срезовой контрольной работы

Тема: Вождение колесного трактора категории «Е».

Группа № 1.1 от «__» _______ 2017 года

| № | Фамилия инициалы | Номер вида работ, балы, оценка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего | Оценка |
| 1 | Иванов И. И. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 |

Анализ ___________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Старший мастер П/О ____________ /___________/

Мастер П/О ____________ /___________/

Мастер П/О ____________ /___________/